Roteiro de funcionamento da Produção Single Full:

Botão de “Start Routing” é pressionado na interface do Node-RED.

- Leva Carrinho para a estação Testing [70]:

  - “C_24_Request” vai para “true” retornando para “false” após temporizador de 2s.

  - F_22_Conveyor vai para “true” indicando Esteira ligada

  - F_29_Release_FB e A_54_Release_FB vão para “true” indicando carrinho liberado da Handling 1 [50] (posição que estava)

  - O_29_Pist_Back e A_54_Pist_Bak vão para “true” após 0,54 seg. indicam pino liberado

  - Zera o valor de contagem do Carrinho que está em A_53_SortCart_ID

  - O_29_Cart_Stat e A_54_Cart_Stat vão para “false”; F_53_Led_Extra1 e A_54_NoCart vão para “true” após 2,18 seg. de O_29_Pist_Back indicando não ter carrinho na estação.

  - O_29_Cart_Next e A_54_Cart_Next vão para “true” após 6,2 seg. de O_29_Pist_Back indicando carrinho perto da próxima estação.

  - F_29_Release_FB e A_54_Release_FB para “false” indica pino da Testing [70] liberado para subir

  - O_29_Pist_Back e A_54_Pist_Back vão para “false” após 0,1 seg. indicam pino alto

  - A_73_TestCart_ID reconhece o carrinho como “2” após 0,66 seg. de O_29_Cart_Next

  - O_29_Cart_Next e A_54_Cart_Next vão para “false” após 0,96 seg. de terem ido para “true”

  - O_29_Cart_Stat e A_74_Cart_Stat vão para “true” após 1,54 seg. de O_29_Cart_Next indicando que carrinho chegou da estação

  - A_74_NoCart e F_73_Led_Extra1 vão para “false” indicando carrinho na estação.

  - F_22_Conveyor vai para “false” indica parada esteira

  - C_24_CartDel vai para “true” indica que o carrinho chegou a estação. O sinal fica ativo por 3 seg. retornando a “false”

  - A_74_CRoute_In e A_74_CRoute_In80 vão para “true” dando sinal de controle para início de processo. O sinal dica ativo por 2 seg. retornando a “false”

- Inicia a retirada da peça da estação Distribution [80] para C_85_Single = True

  - F_82_Arm_2_Del vai para “true” indica o início da movimentação do braço

  - O_80_Arm_Mag vai para “false” indica que o braço saiu do magazine após de 1,98 seg. após F_82_Arm_2_Del.

  - O_70_SStation vai para “true” indica que o braço está chegando perto do fim do trajeto e está no lado da estação Testing após 3,36 seg. após F_82_Arm_2_Del.

  - O_80_Arm_Del vai para “true” indica que o braço chegou na posição do elevador após 3,41 seg. após F_82_Arm_2_Del.

  - F_82_Arm_2_Del vai para “false” indica o fim da movimentação do braço

  - F_82_Pist_Adv vai para “true” indica que o pistão para alimentar peça foi acionado.

  - O_80_Pist_Back vai para “false” indica que o pistão iniciou o movimento após 0,3 seg.

  - F_82_Pist_Adv vai para “false” após 0,7 seg. indica o final do acionamento e volta do pistão. (Peça alimentada)

  - O_80_Mag_Empty vai para “true” e após 0,1 seg. para “false”, indicando o retorno do pistão e o breve momento até que a nova peça caia na posição de alimentação

  - O_80_Pist_Back vai para “true” indica pistão voltou a posição inicial.

  - F_82_Arm_2_Mag vai para “true” indica o acionamento para a volta do braço.

  - O_70_SStation vai para “false” indica que o braço está saindo da estação Testing após 1,2 seg.

  - O_80_Arm_Del vai para “false” indica que o braço saiu na posição do elevador após 1,6 seg do sinal F_82_Arm_2_Mag

  - O_80_Arm_Mag vai para “true” indica que o braço chegou no magazine após de 2,1 seg. do sinal F_82_Arm_2_Mag

  - F_82_Arm_2_Mag vai para “false” indica final do acionamento.

  - F_82_Suction_On vai para “true” indica o acionamento para segurar a peça.

  - O_80_Part_Stuck vai para “true” indica a peça segura no braço após 0,1 seg.

  - F_82_Arm_2_Del vai para “true” indica o início da movimentação do braço

  - O_80_Arm_Mag vai para “false” indica que o braço saiu do magazine após de 1,19 seg. após F_82_Arm_2_Del.

  - O_70_SStation vai para “true” indica que o braço está chegando perto do fim do trajeto e está no lado da estação Testing após 3,21 seg. após F_82_Arm_2_Del.

  - O_80_Arm_Del vai para “true” indica que o braço chegou na posição do elevador após 3,29 seg. após F_82_Arm_2_Del.

  - F_82_Suction_On vai para “false” indica o acionamento para liberar a peça.

  - O_80_Part_Stuck vai para “false” indica a peça solta do braço após 0,0 seg.

  - F_82_Arm_2_Del vai para “false” indica o fim da movimentação do braço

  - F_82_Arm_2_Mag vai para “true” indica o acionamento para a volta do braço.

  - C_85_Part_Del vai para “true” indica peça entregue para o Testing [70]

  - F_83_Led_Extra1 vai para “true” indica Led Extra 1 acesso.

  - O_70_SStation vai para “false” indica que o braço está saindo da estação Testing após 0,75 seg. após F_82_Arm_2_Mag

  - O_80_Arm_Mag vai para “false” indica que o braço saiu do magazine após de 1,12 seg. após F_82_Arm_2_Del.

  - O_80_Arm_Mag vai para “true” indica que o braço chegou no magazine após de 1,88 seg. do sinal F_82_Arm_2_Mag

  - F_82_Arm_2_Mag vai para “false” indica final do acionamento.

  - C_85_Part_Del vai para “false” após de 4 seg. do seu acionamento.

  - F_83_Led_Extra1 vai para “false” após de 4 seg. do seu acionamento.

- Inicia a identificação da peça na estação Testing [70] para C_75_Identified = True

  - O_70_SPart vai para “true” indica peça no elevador

  - As variáveis de controle C_75_ID_Delivery1, C_75_ID_Delivery2, C_75_Part_Del e C_75_RQ_Part_Del são resetadas para “false”

  - Verifica o sensor indutivo O_70_SInductive para determinar se a peça é metálica. Se Verdadeiro, C_75_ID_Delivery2 será “true”. Se Falso C_75_ID_Delivery2 será “false”

  - Assim que O_80_Arm_Mag vai para “true”, aciona o elevador para subida com F_72_Elev_Up para “true”

  - O_70_Elev_Low vai para “false” após 0,76 seg. indicando a saída do elevador.

  - O_70_SInductive vai para “true” após 0,82 seg. do sinal F_72_Elev_Up e para “false” após 0,15 seg. indicando a passagem da base pelo sensor indutivo.

  - O_70_SStation vai para “true” após 1,32 seg. do sinal F_72_Elev_Up e para “false” após 0,20 seg. indicando a passagem da base pelo sensor de passagem.

  - O_70_Elev_High vai para “true” após 3,58 seg. do sinal F_72_Elev_Up indicando que o elevador chegou ao topo.

  - Caso C_75_ID_Delivery2 seja “true” (Peça Metálica) não verifica a O_70_SPart_Height e C_75_ID_Delivery1 será “false”.

  - Caso C_75_ID_Delivery2 seja “false”, seta C_75_ID_Delivery1 para “true” e verifica o sensor de altura O_70_SPart_Height para determinar se a peça é alta (Vermelha) . Se Verdadeiro, C_75_ID_Delivery2 será “true” (Peça Vermelha). Se Falso C_75_ID_Delivery2 será “false” (Peça Preta).

  - Após o processo de identificação, espera 2 seg.

  - F_72_Eject_Part e F_72_Air_On vão para “true” indicando início do processo de ejetar a peça.

  - O_70_Pist_Back vai para “false” após 0,18 seg. indica movimento do pistão

  - O_70_SPart vai para “false” após 0,18 seg. indica movimento da peça

  - O_70_SPart_Height vai para “true” e após 0,25 seg. retorna para “false” indicando a passagem da peça pela trava do elevador, que aciona o sensor de altura (não no momento de identificação da peça)

  - O_24_Optic vai para “true” após 1,3 seg. de F_72_Eject_Part indica que a peça chegou no carrinho.

  - A_74_Cart_Full vai para “true” indica carrinho cheio, replicado por F_73_Led_Extra2 vai para “true” que acende o Led 2.

  - F_72_Eject_Part e F_72_Air_On vão para “false” indicando fim do processo de ejetar a peça.

  - O_70_Pist_Back vai para “true” após 0,27 seg. indica movimento do pistão

  - F_72_Elev_Up vai para “false” e F_72_Elev_Down para “true” indica movimento para descer o elevador.

  - O_70_Elev_High vai para “false” após 0,10 seg. de F_72_Elev_Down indica elevador iniciando descida.

  - O_70_SStation vai para “true” após 1,88 seg. do sinal F_72_Elev_Down e para “false” após 0,28 seg. indicando a passagem da base pelo sensor de passagem.

  - O_70_SInductive vai para “true” após 2,59 seg. do sinal F_72_Elev_Down e para “false” após 0,14 seg. indicando a passagem da base pelo sensor indutivo.

  - O_70_Elev_Low vai para “true” após 2,88 seg. do sinal F_72_Elev_Down indicando elevador chegou a posição inferior.

  - F_72_Elev_Down vai para “false” indicando final do acionamento de descida.

  - C_75_Part_Del vai para “true” indicando peça entregue.

  - A_74_CRoute_Out vai para “true” por 2 seg. retornando a “false” indicando que o processo na parada encerrou e pode dar continuidade ao roteamento.

- Leva Carrinho para a estação Handling 2 [90]

  - Sinal de “C_25_Request” vai para “true” retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

  - F_22_Conveyor vai para “true” indicando Esteira ligada

  - F_24_Release_FB e A_74_Release_FB vão para “true” indicando carrinho liberado do Testing [70] (posição que estava)

  - O_24_Pist_Back e A_74_Pist_Back vão para “true” após 0,1seg. indicam pino liberado

  - Zera o valor de contagem do Carrinho que está em A_73_SortCart_ID

  - O_24_Optic e A_74_Optic vão para “false” após 0,69 seg. de O_24_Pist_Back indicando que peça não é mais detectada na estação Testing [70].

  - F_73_Led_Extra2 e A_74_Cart_Full vão para “false”

  - O_24_Cart_Stat e O_74_Cart_Stat vão para “false”; F_73_Led_Extra1 e A_74_No_Cart vão para “true” após 2,24 seg. de O_24_Pist_Back indicando não ter carrinho na estação.

  - O_24_Cart_Next e A_74_Cart_Next vão para “true” após 7,93 seg. de O_24_Pist_Back indicam carrinho perto da próxima estação.

  - F_24_Release_FB e A_74_Release_FB vão para “false” indica pino da Testing [70] liberado para subir

  - O_24_Pist_Back e A_74_Pist_Back vão para “false” após 0,10 seg. indicam pino alto

  - A_93_ProcCart_ID reconhece o carrinho como “2” após 0.89 seg. de O_24_Cart_Next

  - O_24_Cart_Next e A_74_Cart_Next vão para “falso” após 0,97 seg. de terem ido para “true”.

  - O_25_Optic e A_94_Optic vão para “true” após 0,77 seg. de O_24_Cart_Next

  - O_25_Cart_Stat e A_94_Cart_Stat vão para “true” após 1,00 seg. de O_24_Cart_Next indicando carrinho na estação.

  - A_94_No_Cart e F_93_Led_Extra1 vão para “false” indicando carrinho na estação

  - A_94_Cart_Full vai para “true” indicando carrinho com peça

  - F_22_Conveyor vai para “false” indicando a parada da esteira.

  - C_25_CartDel vai para “true” indica que carrinho chegou na estação O sinal fica ativo por 3 seg. retornando a “false”.

  - A_94_CRoute_In vai para “true” dando sinal de controle para início de processo. O sinal fica ativo por 2 seg. retornando a “false”.

- Movimentação da Handling 2 [90] para C_95_Cart2Del = True

  - F_92_Claw_Down vai para “true” indicando o início do processo e a baixa da garra.

  - As variáveis de controle C_95_PD_Cart e C_95_PD_Proc são resetadas para “false”

  - O_90_Claw_High vai para “false” após 0,14 seg. indicando que a garra saiu da posição alta.

  - O_90_Claw_Low vai para “true” após 0,81 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra chegou na posição inferior.

  - O_90_Part_in_Claw vai para “true” indicando que há peça para ser coletada.

  - F_92_Close_Claw vai para “true” indicando garra fechada. (Pegou Peça)

  - F_92_Claw_Down vai para “false” indicando início de processo de subida da garra

  - O_90_Claw_Low vai para “false” após 0,19 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra saiu da posição baixa.

  - O_25_Optic e A_94_Optic vão para “false” após 0,31 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a peça saiu do carrinho.

  - A_94_Cart_Full vai para “false” indicando carrinho vazio.

  - O_90_Claw_High vai para “true” após 0,96 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra chegou na posição superior.

  - F_92_Claw_2_Del vai para “true” indicando início de movimento do braço em direção à entrega.

  - O_90_Claw_Cart vai para “false” após 0,41 seg. de F_92_Claw_2_Del indicando que a garra saiu da posição do carrinho.

  - O_90_Claw_Reserve vai para “true” após 1,39 seg. e logo após 0,05 seg. retorna para “false” de F_92_Claw_2_Del indicando que a garra passou pela posição reserva.

  - O_90_Claw_Del vai para “true” após 3,24 seg. de F_92_Claw_2_Del indicando que a garra chegou na posição de entrega.

  - F_92_Claw_2_Del vai para “false” indicando fim de movimento do braço em direção à entrega.

  - F_92_Claw_Down vai para “true” indicando início de processo de descida da garra

  - O_90_Claw_High vai para “false” após 0,09 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra saiu da posição alta.

  - O_90_Claw_Low vai para “true” após 0,74 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra chegou na posição inferior.

  - F_92_Close_Claw vai para “false” abrindo a garra. (Solta e Entrega Peça)

  - O_100_PInit_Pos vai para “true” indicando que existe peça na posição inicial da Processing [100]

  - F_92_Claw_Down vai para “false” indicando início de processo de subida da garra

  - O_90_Claw_Low vai para “false” após 0,21 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra saiu da posição inferior.

  - O_90_Part_in_Claw vai para “false” indicando não ter mais peça ara ser coletada.

  - O_90_Claw_High vai para “true” após 1,01 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra chegou na posição superior.

  - C_95_PD_Proc vai pra “true” indicando peça entregue à Processing [100]

- Rotina na estação Processing [100] para C_105_Test = True

  - Reinicia o valor das variáveis de controle C_105_Test_OK e C_105_Test_Fail para “false”

  - F_102_RT_On vai para “true” indicando o início do movimento da mesa.

  - Enquanto está girando, os sensores de posição O_100_PInit_Pos, O_100_PTest_Pos e O_100_PDrill_Pos ficam oscilando entre “true” e “false” pois captam a mesa rodando. Esses sinais devem ser ignorados.

  - O_100_RT_Sensor vai para “false” após 0,13 seg. indicando o início do movimento da mesa.

  - O_100_RT_Sensor dá pulsos entre “true” e “false” toda vez que uma posição é girada na mesa. No 4º valor “true” de O_100_RT_Sensor, após 4,48 seg. de F_102_RT_On a mesa chegou ao seu lugar correto.

  - F_102_RT_On vai para “false” indicando a parada da mesa.

  - O_100_PTest_Ok vai para “true” indicando peça na posição de teste.

  - F_102_Test_Pin vai para “true”, baixando o pino de teste. (Executa teste)

  - O_100_PTest_Ok define o resultado do teste. Se “true” indica teste Ok e C_105_Test_Ok vai para “true”. Se “falso” indica falha no teste e C_105_Test_Fail vai para “true”.

  - F_102_Test_Pin vai para “false” após 0,98 seg., indicando teste finalizado

  - O_100_PTest_Ok obrigatoriamente estará em “false”

  - F_102_RT_On vai para “true” indicando o início do movimento da mesa.

  - Enquanto está girando, os sensores de posição O_100_PInit_Pos, O_100_PTest_Pos e O_100_PDrill_Pos ficam oscilando entre “true” e “false” pois captam a mesa rodando. Esses sinais devem ser ignorados.

  - O_100_RT_Sensor vai para “false” após 0,18 seg. indicando o início do movimento da mesa.

  - O_100_RT_Sensor dá pulsos entre “true” e “false” toda vez que uma posição é girada na mesa. No 2º valor “true” de O_100_RT_Sensor, após 2,35 seg. de F_102_RT_On a mesa chegou ao seu lugar correto.

  - F_102_RT_On vai para “false” indicando a parada da mesa.

  - O_100_PInit_Pos vai para “true” indicando peça na posição inicial.

  - C_105_Part_ready e F_103_Led_Extra1 vão para “true” indicando peça pronta para retirada e LED Extra 1 acesso.

  - Depois que a peça for coletada pela garra (passo f do retorno), os sinais de C_105_Part_ready e F_103_Led_Extra1 vão para “false”

  - O_100_PInit_Pos vai para “false” após 0,12 seg. de F_92_Claw_Down  para “false” (passo g do retorno) indicando que não existe mais peça na posição inicial

- Movimentação da Handling 2 [90] para C_95_Del2Cart = True

  - F_92_Claw_Down vai para “true” indicando o início do processo e a baixa da garra.

  - As variáveis de controle C_95_PD_Cart e C_95_PD_Proc são resetadas para “false”

  - O_90_Claw_High vai para “false” após 0,18 seg. indicando que a garra saiu da posição alta.

  - O_90_Claw_Low vai para “true” após 0,91 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra chegou na posição inferior.

  - O_90_Part_in_Claw vai para “true” indicando que há peça para ser coletada.

  - F_92_Close_Claw vai para “true” indicando garra fechada. (Pegou Peça)

  - F_92_Claw_Down vai para “false” indicando início de processo de subida da garra

  - O_90_Claw_Low vai para “false” após 0,09 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra saiu da posição baixa.

  - O_90_Claw_High vai para “true” após 0,89 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra chegou na posição superior.

  - F_92_Claw_2_Cart vai para “true” indicando início de movimento do braço em direção à entrega.

  - O_90_Claw_Del vai para “false” após 0,33 seg. de F_92_Claw_2_Cart indicando que a garra saiu da posição do carrinho.

  - O_90_Claw_Reserve vai para “true” após 1,66 seg. e logo após 0,05 seg. retorna para “false” de F_92_Claw_2_Cart indicando que a garra passou pela posição reserva.

  - O_90_Claw_Cart vai para “true” após 2,62 seg. de F_92_Claw_2_Cart indicando que a garra chegou na posição de entrega.

  - F_92_Claw_2_Cart vai para “false” indicando fim de movimento do braço em direção à entrega.

  - F_92_Claw_Down vai para “true” indicando início de processo de descida da garra

  - O_90_Claw_High vai para “false” após 0,12 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra saiu da posição alta.

  - O_25_Optic e A_94_Optic vão para “true” após 0,47 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a peça chegou do carrinho.

  - A_94_Cart_Full vai para “true” indicando carrinho cheio.

  - O_90_Claw_Low vai para “true” após 0,64 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra chegou na posição inferior.

  - F_92_Close_Claw vai para “false” abrindo a garra. (Solta e Entrega Peça)

  - F_92_Claw_Down vai para “false” indicando início de processo de subida da garra

  - O_90_Claw_Low vai para “false” após 0,18 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra saiu da posição inferior.

  - O_90_Part_in_Claw vai para “false” indicando não ter mais peça ara ser coletada.

  - O_90_Claw_High vai para “true” após 0,99 seg. de F_92_Claw_Down indicando que a garra chegou na posição superior.

  - C_95_PD_Proc vai pra “true” indicando peça entregue ao carrinho

  - A_94_CRoute_Out vai para “true” indicando processo finalizado na parada retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

- Leva Carrinho para a estação Vision

  - Sinal de “C_26_Request” vai para “true” retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

  - F_22_Conveyor vai para “true” indicando Esteira ligada

  - F_25_Release_FB e A_94_Release_FB vão para “true” indicando carrinho liberado da Handling 2 [90] (posição que estava)

  - O_24_Pist_Back e A_94_Pist_Back vão para “true” após 0,1seg. de F_25_Release_FB indicam pino liberado

  - Zera o valor de contagem do Carrinho que está em A_93_ProcCart_ID

  - O_25_Optic e A_94_Optic vão para “false” após 1,11 seg. de O_25_Pist_Back indicando que peça não é mais detectada na estação Handling 2 [90]

  - A_94_Cart_Full vai para “false”

  - O_25_Cart_Stat e A_94_Cart_Stat vão para “false”; F_93_Led_Extra1 e A_94_No_Cart vão para “true” após 2,34 seg. de O_24_Pist_Back indicando não ter carrinho na estação.

  - O_25_Cart_Next e A_74_Cart_Next vão para “true” após 8,5 seg. de O_25_Pist_Back indicam carrinho perto da próxima estação.

  - F_25_Release_FB e A_94_Release_FB vão para “false” indica pino da Handling2 [90] liberado para subir

  - O_25_Pist_Back e A_94_Pist_Back vão para “false” após 0,10 seg. indicam pino alto

  - O_25_Count reconhece o carrinho como “2” após 0,66 seg. de O_24_Cart_Next

  - O_24_Cart_Next e A_74_Cart_Next vão para “falso” após 1,02 seg. de terem ido para “true”.

  - O_26_Optic vai para “true” após 0,58 seg. de O_24_Cart_Next

  - O_26_Cart_Stat vai para “true” após 0,76 seg. de O_24_Cart_Next indicando carrinho na estação.

  - F_22_Conveyor vai para “false” indicando a parada da esteira.

  - C_26_CartDel vai para “true” indica que carrinho chegou na estação O sinal fica ativo por 3 seg. retornando a “false”.

Obs: o controle de tempo de parada na estação Vision é realizado pelo Node-RED. O tempo é de 2 seg.

- Leva Carrinho para a estação Robot [30]

  - Sinal de “C_27_Request” vai para “true” retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

  - F_22_Conveyor vai para “true” indicando Esteira ligada

  - F_26_Release_FB vai para “true” indicando carrinho liberado do Vision (posição que estava)

  - O_26_Pist_Back vai para “true” após 0,25 seg. indicam pino liberado

  - O_26_Optic vai para “false” após 0,92 seg. de O_26_Pist_Back indicando que peça não é mais detectada na estação Vision.

  - O_26_Cart_Stat vai para “false” após 2,09 seg. de O_24_Pist_Back indicando não ter carrinho na estação.

  - O_26_Cart_Next vai para “true” após 7,90 seg. de O_24_Pist_Back indicam carrinho perto da próxima estação.

  - F_26_Release_FB vai para “false” indica pino da Vision liberado para subir

  - O_26_Pist_Back vai para “false” após 0,08 seg. indicam pino alto

  - A_32_RoboCart_ID reconhece o carrinho como “2” após 9,72 seg. de O_26_Cart_Next

  - O_26_Cart_Next para “falso” após 9,67 seg. de terem ido para “true”.

  - O_27_Optic e A_34_Optic vão para “true” após 0,80 seg. de O_26_Cart_Next

  - O_27_Cart_Stat e A_34_Cart_Stat vão para “true” após 1,05 seg. de O_26_Cart_Next indicando carrinho na estação.

  - A_34_No_Cart e F_33_Led_Extra1 vão para “false” indicando carrinho na estação

  - A_34_Cart_Full e F_33_Led_Extra2 vão para “true” indicando carrinho com peça

  - F_22_Conveyor vai para “false” indicando a parada da esteira.

  - C_27_CartDel vai para “true” indica que carrinho chegou na estação O sinal fica ativo por 3 seg. retornando a “false”.

  - A_34_CRoute_In vai para “true” dando sinal de controle para início de processo. O sinal fica ativo por 2 seg. retornando a “false”.

- Processamento na estação Robot [30] para C_30_Robot1 ou C_30_Robot2

  - No momento a integração com o braço não está completa e foi incluído um temporizador para simular o atraso das operações que o braço executará.

  - C_35_Part_Del vai para “true”, após 5 seg. de A_34_CRoute_In, retornando para “false” após 2 seg.

  - A_34_CRoute_Out vai para “true”, retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

- Leva Carrinho para a estação Storage [40]

  - Sinal de “C_28_Request” vai para “true” retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

  - F_22_Conveyor vai para “true” indicando Esteira ligada

  - F_27_Release_FB e A_34_Release_FB vão para “true” indicando carrinho liberado do Robot [30] (posição que estava)

  - O_27_Pist_Back e A_34_Pist_Back vão para “true” após 0,1seg. indicam pino liberado

  - Zera o valor de contagem do Carrinho que está em A_32_RoboCart_ID

  - O_27_Optic e A_34_Optic vão para “false” após 1,02 seg. de O_27_Pist_Back indicando que peça não é mais detectada na estação Robot [30].

  - F_33_Led_Extra2 e A_34_Cart_Full vão para “false”.

  - O_27_Cart_Stat e O_34_Cart_Stat vão para “false”; F_33_Led_Extra1 e A_34_No_Cart vão para “true” após 2,11 seg. de O_27_Pist_Back indicando não ter carrinho na estação.

  - O_27_Cart_Next e A_34_Cart_Next vão para “true” após 6,23 seg. de O_27_Pist_Back indicam carrinho perto da próxima estação.

  - F_27_Release_FB e A_34_Release_FB vão para “false” indica pino da Robot [30] liberado para subir

  - O_27_Pist_Back e A_34_Pist_Back vão para “false” após 0,10 seg. indicam pino alto

  - A_43_StorCart_ID reconhece o carrinho como “2” após 1,19 seg. de O_27_Cart_Next

  - O_27_Cart_Next e A_34_Cart_Next vão para “falso” após 0,98 seg. de terem ido para “true”.

  - O_28_Optic e A_44_Optic vão para “true” após 1,11 seg. de O_27_Cart_Next

  - O_28_Cart_Stat e A_44_Cart_Stat vão para “true” após 1,40 seg. de O_27_Cart_Next indicando carrinho na estação.

  - A_44_No_Cart e F_43_Led_Extra1 vão para “false” indicando carrinho na estação

  - A_44_Cart_Full e F_43_Led_Extra2 vão para “true” indicando carrinho com peça

  - F_22_Conveyor vai para “false” indicando a parada da esteira.

  - C_28_CartDel vai para “true” indica que carrinho chegou na estação O sinal fica ativo por 3 seg. retornando a “false”.

  - A_44_CRoute_In vai para “true” dando sinal de controle para início de processo. O sinal fica ativo por 2 seg. retornando a “false”.

- Processamento na estação Storage [40] para C_45_StorePart = “true”

  - No momento a integração com o estoque não está completa e foi incluído um temporizador para simular o atraso das operações que a estação executará.

  - A_44_CRoute_Out vai para “true” após 3 seg. de A_44_CRoute_In, retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

- Processamento na estação Storage [40] para C_45_RetrivePart = “true”

  - No momento a integração com o estoque não está completa e foi incluído um temporizador para simular o atraso das operações que a estação executará.

  - A_44_CRoute_Out vai para “true” após 5 seg. de A_44_CRoute_In, retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

- Leva Carrinho para a estação Handling 1 [50]

  - Sinal de “C_29_Request” vai para “true” retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

  - F_22_Conveyor vai para “true” indicando Esteira ligada

  - F_28_Release_FB e A_44_Release_FB vão para “true” indicando carrinho liberado do Storage [40] (posição que estava)

  - O_28_Pist_Back e A_44_Pist_Back vão para “true” após 0,1seg. indicam pino liberado

  - Zera o valor de contagem do Carrinho que está em A_43_StorCart_ID

  - O_28_Optic e A_44_Optic vão para “false” após 0,80 seg. de O_28_Pist_Back indicando que peça não é mais detectada na estação Storage [40].

  - F_43_Led_Extra2 e A_44_Cart_Full vão para “false”.

  - O_28_Cart_Stat e O_44_Cart_Stat vão para “false”; F_43_Led_Extra1 e A_44_No_Cart vão para “true” após 2,10 seg. de O_28_Pist_Back indicando não ter carrinho na estação.

  - O_28_Cart_Next e A_44_Cart_Next vão para “true” após 9,63 seg. de O_28_Pist_Back indicam carrinho perto da próxima estação.

  - F_28_Release_FB e A_44_Release_FB vão para “false” indica pino da Storage [40] liberado para subir

  - O_28_Pist_Back e A_44_Pist_Back vão para “false” após 0,10 seg. indicam pino alto

  - A_93_ProcCart_ID reconhece o carrinho como “2” após 0,76 seg. de O_28_Cart_Next

  - O_28_Cart_Next e A_44_Cart_Next vão para “falso” após 1,04 seg. de terem ido para “true”.

  - O_29_Optic e A_54_Optic vão para “true” após 0,45 seg. de O_28_Cart_Next

  - O_29_Cart_Stat e A_54_Cart_Stat vão para “true” após 0,78 seg. de O_28_Cart_Next indicando carrinho na estação.

  - A_54_No_Cart e F_53_Led_Extra1 vão para “false” indicando carrinho na estação

  - A_54_Cart_Full e F_53_Led_Extra2 vão para “true” indicando carrinho com peça

  - F_22_Conveyor vai para “false” indicando a parada da esteira.

  - C_29_CartDel vai para “true” indica que carrinho chegou na estação O sinal fica ativo por 3 seg. retornando a “false”.

  - A_54_CRoute_In vai para “true” dando sinal de controle para início de processo. O sinal fica ativo por 2 seg. retornando a “false”.

- Movimentação da Handling 1 [50] para C_95_Cart2Del = True

  - C_55_PD_Sort é resetada no início do ciclo.

  - F_52_Claw_Down vai para “true” indicando o início do procedimento baixando a garra.

  - O_50_Claw_High vai para “false” após 0,10 seg. de F_52_Claw_Down indicando que garra não está mais na posição alta.

  - O_50_Claw_Low vai para “true” após 0,98 seg. de F_52_Claw_Down indicando que garra está mais na posição baixa.

  - O_50_Part_in_Claw vai para “true” indicando que existe peça na garra.

  - F_52_Close_Claw vai para “true” indicando o fechamento da garra. (Pega Peça)

  - F_52_Claw_Down vai para “false” indicando o início do procedimento subindo a garra.

  - O_50_Claw_Low vai para “false” após 0,52 seg. de F_52_Claw_Down indicando que garra não está mais na posição baixa.

  - O_29_Optic e A_54_Optic vão para “false” após 0,59 seg. de F_52_Claw_Down indicando que a peça não está mais no carrinho.

  - F_53_Led_Extra2 e A_54_Cart_Full vão para “false” indicando que carrinho não está com peça.

  - O_50_Claw_High vai para “true” após 1,34 seg. de F_52_Claw_Down indicando que garra não está mais na posição alta.

  - F_52_Claw_2_Del vai para “true” indicando início do movimento do braço para entregar a peça.

  - O_50_Claw_Cart vai para “false” após 0,16 seg. de F_52_Claw_2_Del indicando início de movimento.

  - O_50_Claw_Reserve vai para “true” após 0,81 seg. de F_52_Claw_2_Del e retorna para “false” após 0,07 seg. indicando passagem pelo ponto de estoque.

  - O_50_Claw_Del vai para “true” após 2,80 seg. de F_52_Claw_2_Del indicando chegada na posição de entrega.

  - F_52_Claw_2_Del vai para “false” indicando fim de movimento.

  - F_52_Claw_Down vai para “true” indicando o início do procedimento baixando a garra.

  - O_50_Claw_High vai para “false” após 0,00 seg. de F_52_Claw_Down indicando que garra não está mais na posição alta.

  - O_50_Claw_Low vai para “true” após 0,82 seg. de F_52_Claw_Down indicando que garra está mais na posição baixa.

  - F_52_Close_Claw vai para “false” indicando abertura da garra

  - O_50_Part_in_Claw vai para “false” indicando que não existe mais peça na garra. (Solta Peça)

  - O_60_SPart vai para “true” indicando que a peça está na posição inicial da próxima estação.

  - F_52_Claw_Down vai para “false” indicando o início do procedimento subindo a garra.

  - O_50_Claw_Low vai para “false” após 0,23 seg. de F_52_Claw_Down indicando que garra não está mais na posição baixa.

  - O_50_Claw_High vai para “true” após 1,38 seg. de F_52_Claw_Down indicando que garra não está mais na posição alta.

  - C_55_PD_Sort vai para “true” indicando para a estação Sorting [60] que o seu processo pode começar

  - F_52_Claw_2_Cart vai para “true” indicando o retorno do braço a posição inicial.

  - O_50_Claw_Del vai para “false” após 0,33 seg. de F_52_Claw_2_Del indicando início de movimento.

  - O_50_Claw_Cart vai para “true” após 2,27 seg. de F_52_Claw_2_Del indicando chegada na posição de entrega.

  - F_52_Claw_2_Cart vai para “false” indicando o fim do movimento do braço.

  - A_54_CRoute_Out vai para “true”, retornando para “false” após temporizador de 2 seg.

- Seleção da peça na estação Sorting [60] para C_65_RBS_Output = True

  - F_62_Conveyor vai para “true” após C_55_PD_Sort indicando esteira em movimento e inicia temporizador de 2 seg. para identificação da peça.

  - A partir do sinal dos sensores O_60_SInd e O_60_SPhoto é determinado a cor da peça e os valores de C_65_ID_1 e C_65_ID_2 são acertados conforme a tabela abaixo.

| Part Color Table |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID_1 | ID_2 | Tipo Peça |
| 0 | 0 | No part |
| 0 | 1 | Metallic part |
| 1 | 0 | Black part |
| 1 | 1 | Red part |

  - Caso a peça seja Vermelha:

    - F_62_P1 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P1 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Preta:

    - F_62_P2 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após 2,48 seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P2 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Prata:

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

- Seleção da peça na estação Sorting [60] para C_65_RSB_Output = True

  - F_62_Conveyor vai para “true” após C_55_PD_Sort indicando esteira em movimento e inicia temporizador de 2 seg. para identificação da peça.

  - A partir do sinal dos sensores O_60_SInd e O_60_SPhoto é determinado a cor da peça e os valores de C_65_ID_1 e C_65_ID_2 são acertados conforme a tabela abaixo.

| Part Color Table |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID_1 | ID_2 | Tipo Peça |
| 0 | 0 | No part |
| 0 | 1 | Metallic part |
| 1 | 0 | Black part |
| 1 | 1 | Red part |

  - Caso a peça seja Vermelha:

    - F_62_P1 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P1 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Prata:

    - F_62_P2 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após 2,48 seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P2 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Preta:

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

- Seleção da peça na estação Sorting [60] para C_65_BRS_Output = True

  - F_62_Conveyor vai para “true” após C_55_PD_Sort indicando esteira em movimento e inicia temporizador de 2 seg. para identificação da peça.

  - A partir do sinal dos sensores O_60_SInd e O_60_SPhoto é determinado a cor da peça e os valores de C_65_ID_1 e C_65_ID_2 são acertados conforme a tabela abaixo.

| Part Color Table |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID_1 | ID_2 | Tipo Peça |
| 0 | 0 | No part |
| 0 | 1 | Metallic part |
| 1 | 0 | Black part |
| 1 | 1 | Red part |

  - Caso a peça seja Preta:

    - F_62_P1 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P1 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Vermelha:

    - F_62_P2 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após 2,48 seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P2 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Prata:

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

- Seleção da peça na estação Sorting [60] para C_65_BSR_Output = True

  - F_62_Conveyor vai para “true” após C_55_PD_Sort indicando esteira em movimento e inicia temporizador de 2 seg. para identificação da peça.

  - A partir do sinal dos sensores O_60_SInd e O_60_SPhoto é determinado a cor da peça e os valores de C_65_ID_1 e C_65_ID_2 são acertados conforme a tabela abaixo.

| Part Color Table |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID_1 | ID_2 | Tipo Peça |
| 0 | 0 | No part |
| 0 | 1 | Metallic part |
| 1 | 0 | Black part |
| 1 | 1 | Red part |

  - Caso a peça seja Preta:

    - F_62_P1 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P1 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Prata:

    - F_62_P2 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após 2,48 seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P2 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Vermelha:

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

- Seleção da peça na estação Sorting [60] para C_65_SRB_Output = True

  - F_62_Conveyor vai para “true” após C_55_PD_Sort indicando esteira em movimento e inicia temporizador de 2 seg. para identificação da peça.

  - A partir do sinal dos sensores O_60_SInd e O_60_SPhoto é determinado a cor da peça e os valores de C_65_ID_1 e C_65_ID_2 são acertados conforme a tabela abaixo.

| Part Color Table |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID_1 | ID_2 | Tipo Peça |
| 0 | 0 | No part |
| 0 | 1 | Metallic part |
| 1 | 0 | Black part |
| 1 | 1 | Red part |

  - Caso a peça seja Prata:

    - F_62_P1 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P1 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Vermelha:

    - F_62_P2 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após 2,48 seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P2 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Preta:

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

- Seleção da peça na estação Sorting [60] para C_65_SBR_Output = True

  - F_62_Conveyor vai para “true” após C_55_PD_Sort indicando esteira em movimento e inicia temporizador de 2 seg. para identificação da peça.

  - A partir do sinal dos sensores O_60_SInd e O_60_SPhoto é determinado a cor da peça e os valores de C_65_ID_1 e C_65_ID_2 são acertados conforme a tabela abaixo.

| Part Color Table |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID_1 | ID_2 | Tipo Peça |
| 0 | 0 | No part |
| 0 | 1 | Metallic part |
| 1 | 0 | Black part |
| 1 | 1 | Red part |

  - Caso a peça seja Prata:

    - F_62_P1 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P1 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL1_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL1_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Preta:

    - F_62_P2 vai para “true” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Bck vai para “false” após 0,08 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Fwd vai para “true” após 0,12 seg. de F_62_P2 indicando início do movimento

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após 2,48 seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.

    - F_62_P2 vai para “false” indicando o acionamento do 1º pistão

    - O_60_SL2_Fwd vai para “false” após 0,32 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

    - O_60_SL2_Bck vai para “true” após 0,36 seg. de F_62_P1 indicando início do movimento

  - Caso a peça seja Vrmelha:

    - F_62_Identify vai para “true” liberando a peça para seguir pela esteira.

    - O_60_Part_Pass vai para “true” após X,XX seg. de F_62_Identify retornando para “false” após 0,16 seg. indicando que a peça está fora da esteira.

    - F_62_Conveyor vai para “false” desligando a esteira

    - F_62_Identify vai para “false” retornando o pino de identificação.

    - C_65_Part_Sorted e F_63_Led_Extra1 vão para “true” para indicar peça separada retornando para “false” após temporizador de 4 seg.